课程实验报告3

| 课程 名称 | 数字逻辑 | 班级 | 软件213 | 实验日期 | 2022.5.19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 白鹏飞 | 学号 | 202111050676 | 实验成绩 |  |
| 实验名称 | 实验3：状态机设计与编码 |  |  |  |  |
| 实验目的及要求 | - . 设计一个自动售饮料机的控制逻辑电路。 - 该机器有一个投币口，每次只能投入1枚1元或5角的硬币。 - 当投入了1元5角的硬币，机器自动给出1杯饮料。当投入了2元的硬币，机器在自动给出1杯饮料时，还找回1枚5角的硬币。 - 确定输入/输出变量、电路的状态并化简，做出状态转换图、状态转换表。 - 2. 在完成以上逻辑设计后，用Verilog HDL编程并仿真（时序）。 |  |  |  |  |
| 实验环境 | 操作系统：Windows 开发环境：Quartus II 13.1 |  |  |  |  |
| 实验内容 | 具体要求是完成所选系统的（系统可选大作业也可选课后题或自己选择） - 完成实验课题3状态机设计与编码 - 编写test bench进行仿真 - 回答思考题 |  |  |  |  |
| 调试过程及实验结果 (程序界面，运行结果) | （详细记录在调试过程中出现的问题及解决方法。记录实验执行的结果） 状态转换图： 输入信号clk是时钟信号，reset是复位信号，coin是投入的硬币信号。输出信号drink表示是否给出一杯饮料，change表示是否找回1枚5角的硬币。 波形仿真： ModelSim： |  |  |  |  |
| 总结 | （对实验结果进行分析，问题回答，实验心得体会及改进意见） 什么是状态机？ 状态机，也就是 State Machine ，是有限状态自动机的简称（Finite State Machine，FSM），是现实事物运行规则抽象而成的一个数学模型。 状态机的主要构成 状态转移操作 状态转移条件判定 现输出 什么是三段式 一段式FSM描述：状态机写在1个always块，既描述状态转移，又描述状态的输入输出；（但是其各部分杂糅，在功能比较复杂的场合会比较混乱，不建议使用） 二段式FSM描述：鉴于一段式描述的缺点，两段式描述使用2个always块 一个always块利用同步时序逻辑描述状态转移 一个always块利用组合逻辑描述状态转移条件以及输出； 缺点：由于二段式FSM的输出一般使用组合逻辑描述，而组合逻辑易产生毛刺等不稳定因素，并影响系统执行速率 三段式FSM 第一个always程序块：采用同步时序逻辑电路描述状态转移。（现态--->次态） 第二个always程序块：采用组合逻辑电路判断状态转移条件并描述状态转移规律。（条件符合就改变） 第三个always程序块：采用同步时序逻辑将结果寄存后输出。（现输出，避免毛刺） 有限状态机可以轻松处理简单的业务逻辑：在这个实验中，我们模拟了一个简单的投币购买饮料的机器。通过有限状态机，我们能够定义和管理机器的状态，包括接受不同面额硬币的行为、给出饮料的行为以及找零的行为。有限状态机能够有效地处理这种简单的业务逻辑，使得系统行为清晰可控。 总的来说，通过这个实验，我对有限状态机的概念和设计有了更深入的理解。有限状态机是一种非常有用的建模工具，能够帮助我们理清系统的状态和转换规则，从而更好地实现和管理系统的行为。 |  |  |  |  |
| 附录 | Verilog HDL： module project3( input wire clk, input wire reset, input wire coin, output reg drink, output reg change ); // 状态定义 reg [1:0] current_state; reg [1:0] next_state; localparam IDLE = 2'b00; localparam COIN_1 = 2'b01; localparam COIN_2 = 2'b10; // 状态转换逻辑 always @(posedge clk or posedge reset) begin if (reset) begin current_state <= IDLE; end else begin current_state <= next_state; end end // 状态迁移逻辑 always @(current_state, coin) begin case (current_state) IDLE: begin if (coin == 2'b01) begin // 投入1元硬币 next_state = COIN_1; end else if (coin == 2'b10) begin // 投入5角硬币 next_state = COIN_2; end else begin next_state = IDLE; end end COIN_1: begin if (coin == 2'b01) begin // 再次投入1元硬币 next_state = COIN_2; end else if (coin == 2'b10) begin // 投入5角硬币 next_state = IDLE; end else begin next_state = IDLE; end end COIN_2: begin next_state = IDLE; end default: begin next_state = IDLE; end endcase end // 输出信号控制逻辑 always @(posedge clk) begin case (current_state) IDLE: begin drink <= 0; change <= 0; end COIN_1: begin drink <= 1; change <= 0; end COIN_2: begin drink <= 1; change <= 1; end default: begin drink <= 0; change <= 0; end endcase end endmodule test bench： `timescale 1 ps/1 ps module project3_tb; // Constants localparam CLK_PERIOD = 10; // Clock period in ps // Inputs reg clk; reg coin; reg reset; // Outputs wire change; wire drink; // Instantiate the unit under test (UUT) project3 i1 ( .clk(clk), .coin(coin), .reset(reset), .change(change), .drink(drink) ); // Clock generation always begin #((CLK_PERIOD / 2) - 1) clk = ~clk; // Toggle the clock #((CLK_PERIOD / 2) + 1) clk = ~clk; end // Test input generation initial begin // Initialize inputs clk = 0; coin = 0; reset = 0; // Apply reset reset = 1; #20 reset = 0; // Test case 1: Insert 1 yuan coin coin = 2'b01; #10 coin = 2'b00; // Test case 2: Insert another 1 yuan coin coin = 2'b01; #10 coin = 2'b00; // Test case 3: Insert 50 cents coin coin = 2'b10; #10 coin = 2'b00; // End simulation #10 $finish; end // Monitor always @(posedge clk) begin $display("Current State: %b, Drink: %b, Change: %b", i1.current_state, drink, change); end endmodule |  |  |  |  |