课程实验报告2

| 课程 名称 | 数字逻辑 | 班级 | 软件213 | 实验日期 | 2022.5.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 白鹏飞 | 学号 | 202111050676 | 实验成绩 |  |
| 实验名称 | 实验2：熟悉Quartus系统 |  |  |  |  |
| 实验目的及要求 | 通过用Verilog实现简单的ALU，熟悉硬件描述语言Verilog的基本语法和ALU相关概念，为用Verilog实现CPU和计算机组成的学习打下基础。 |  |  |  |  |
| 实验环境 | 操作系统：Windows 开发环境：Quartus II 13.1 |  |  |  |  |
| 实验内容 | - 用Verilog实现一个简单ALU。（组合逻辑） - 输入：两个4位二进制数，代表两个操作数A，B；一个3位控制信号operation，代表ALU要进行的运算。本实验中，ALU可以实现8种运算： - 输出：4位结果，1位进位 |  |  |  |  |
| 调试过程及实验结果 (程序界面，运行结果) | （详细记录在调试过程中出现的问题及解决方法。记录实验执行的结果） 逻辑设计框图、[逻辑函数]、 [逻辑图] 源程序（必须有清楚的注释） 仿真波形（可截图） 功能表：operation ¦ F - 000 ¦ A + B - 001 ¦ A - B - 010 ¦ B + 1 - 011 ¦ B - 1 - 100 ¦ NOT A - 101 ¦ A XOR B - 110 ¦ A AND B - 111 ¦ A OR B 下两图拼接（功能仿真） 时序仿真： modelSim仿真（简略） （110） （111） |  |  |  |  |
| 总结 | （对实验结果进行分析，问题回答，实验心得体会及改进意见） ALU（算术逻辑单元）是现代计算机中的核心组件之一，它负责执行算术和逻辑运算。ALU通常是中央处理器（CPU）的一部分，它执行计算机程序中的各种数学和逻辑操作，从而实现计算机的功能。 下面是ALU在现代计算机中的主要作用： - 算术运算：ALU执行基本的算术操作，如加法、减法、乘法和除法。这些运算是计算机处理数据的基础，ALU通过对二进制数据进行相应的操作来实现这些算术运算。 - 逻辑运算：ALU执行逻辑操作，如与、或、非和异或等。逻辑运算在计算机中用于判断条件、比较值以及实现各种逻辑功能。 - 数据比较：ALU用于比较两个数据的大小或相等性。这种比较操作在条件语句的执行中起着重要作用，例如if语句中的条件判断。 - 移位操作：ALU支持数据的移位操作，包括逻辑左移、逻辑右移、算术右移等。移位操作可以对数据进行位级的移动和调整，用于实现各种功能，如乘法、除法、位操作等。 - 位操作：ALU可以执行位级的操作，如位与、位或、位非和位异或等。这些操作在处理二进制数据时非常有用，例如对图像、音频和视频进行编码和解码。 总之，ALU在现代计算机中承担了执行算术和逻辑运算的关键任务。它是计算机进行数据处理和计算的基础组件，为计算机提供了强大的计算能力。 ALU的其他功能： 位计数（Bit Counting）：ALU可以用于计算一个数据中包含的位数或特定位模式的出现次数。这在某些应用中非常有用，例如编码和加密算法。 位选择（Bit Selection）：ALU可以根据控制信号选择数据中的特定位，从而实现对数据的位级操作和控制。 位扩展（Bit Extension）：ALU可以执行位扩展操作，将较短的数据扩展为较长的数据，以满足特定的计算需求。例如，将8位数据扩展为16位或32位数据。 浮点运算：一些ALU支持浮点数运算，即执行带有小数部分的数值运算。浮点运算在科学计算、图形处理和模拟等领域中广泛应用。 |  |  |  |  |
| 附录 | Project.v module project2( input [3:0] A, input [3:0] B, input [2:0] operation, output reg [3:0] result, output reg cout ); always @(*) begin case(operation) //A+B 3'b000: begin result <= A+B; cout <= (A+B>4'hF) ? 1'b1 : 1'b0; end //A-B 3'b001: begin result <= A-B; cout <= (A-B<0) ? 1'b1 : 1'b0; end //B+1 3'b010: begin result <= B+4'h1; cout <= (B==4'hF) ? 1'b1 : 1'b0; end //B-1 3'b011: begin result <= B-4'h1; cout <= (B==4'h0) ? 1'b1 : 1'b0; end //NOT A 3'b100: begin result <= ~A; cout <= 1'b0; end //A XOR B 3'b101: begin result <= A^B; cout <= 1'b0; end //A AND B 3'b110: begin result <= A&B; cout <= 1'b0; end //A OR B 3'b111: begin result <= A¦B; cout <= 1'b0; end endcase end endmodule test bench： `timescale 1ns/1ns module project2_vlg_tst(); // Constants // General purpose registers reg eachvec; // Test vector input registers reg [3:0] A; reg [3:0] B; reg [2:0] operation; // Wires wire cout; wire [3:0] result; // Instantiate the DUT project2 i1 ( .A(A), .B(B), .cout(cout), .operation(operation), .result(result) ); // Initial block initial begin $display("Running testbench"); eachvec = 0; #10; // Test vector 1: A + B A = 4'b0101; B = 4'b0011; operation = 3'b000; eachvec = 1; #10; eachvec = 0; #10; // Test vector 2: A - B A = 4'b0101; B = 4'b0011; operation = 3'b001; eachvec = 1; #10; eachvec = 0; #10; // Test vector 3: B + 1 A = 4'b0101; B = 4'b0011; operation = 3'b010; eachvec = 1; #10; eachvec = 0; #10; // Test vector 4: B - 1 A = 4'b0101; B = 4'b0011; operation = 3'b011; eachvec = 1; #10; eachvec = 0; #10; // Test vector 5: NOT A A = 4'b0101; B = 4'b0011; operation = 3'b100; eachvec = 1; #10; eachvec = 0; #10; // Test vector 6: A XOR B A = 4'b0101; B = 4'b0011; operation = 3'b101; eachvec = 1; #10; eachvec = 0; #10; // Test vector 7: A AND B A = 4'b0101; B = 4'b0011; operation = 3'b110; eachvec = 1; #10; eachvec = 0; #10; // Test vector 8: A OR B A = 4'b0101; B = 4'b0011; operation = 3'b111; eachvec = 1; #10; eachvec = 0; #10; end // Always block always begin #5; eachvec = ~eachvec; end endmodule |  |  |  |  |