课程实验报告4

| 课程 名称 | 数字逻辑 | 班级 | 软件213 | 实验日期 | 2022.5.27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 白鹏飞 | 学号 | 202111050676 | 实验成绩 |  |
| 实验名称 | 实验4：计数器设计 |  |  |  |  |
| 实验目的及要求 | 实验目的： 本实验旨在设计一个模16加法计数器，通过输入的时钟信号和控制信号实现对计数器的控制，并输出相应的4位计数信号。 实验要求： - 设计一个模16加法计数器，能够根据输入的时钟信号和控制信号进行计数。 - 实现计数器的重置功能，当重置信号为0时，将计数器重置为0。 - 当计数器使能信号为1时，根据时钟信号，在时钟上升沿将计数器值加1。 - 当计数器使能信号为0时，计数器的值保持不变。 - 输出计数器的4位计数信号Count[3:0]，范围为4'b0000至4'b1111。 |  |  |  |  |
| 实验环境 | 操作系统：Windows 开发环境：Quartus II 13.1 |  |  |  |  |
| 实验内容 | - 实验内容 - 输入 - Clock：如果计数器enable信号为1，那么在时钟上升沿，count加1 - Enable：如果enable为1，那么在时钟上升沿，count加1；如果enable为0，count保持不变 - Reset：重置信号，如果reset为1，count重置为0 - 输出 Count[3:0]：4位计数信号，范围：4‘b0000 – 4’b1111 - 本质：模16加法计数器 - 拓展 1.增加一位选择信号，决定计数器的计数方式 – 加1还是减1 2.重置以后的初始数字可由用户设定 - 1. 模16可逆加法计数器 - 2. 设置置数端 - 3. Bonus：解决一个问题，实验报告在原基础上加1分，加分直接计入最终成绩，上限99 |  |  |  |  |
| 调试过程及实验结果 (程序界面，运行结果) | （详细记录在调试过程中出现的问题及解决方法。记录实验执行的结果） Vwf： Modelsim 仿真 拓展：添加了direction信号作为选择信号，当direction为0时，计数器按加1方式计数；当direction为1时，计数器按减1方式计数。添加了一个preset输入端，允许用户在重置时设置初始数字。（下图为仿真结果） |  |  |  |  |
|  | 基于此设计了一个8位节拍发生器：（test bench在附录） |  |  |  |  |
| 总结 | （对实验结果进行分析，问题回答，实验心得体会及改进意见） 试验过程中，我学到了以下几点： 模块化设计：将功能模块化是有效的设计方法之一。通过将计数逻辑封装成一个独立的模块，可以提高代码的可读性和可维护性。 时序逻辑：本实验中的计数器是基于时钟的，使用时钟边沿进行计数操作。时序逻辑需要谨慎设计，确保在正确的时间点进行状态转换。 测试方法：编写 Testbench 对设计进行仿真测试是验证设计正确性的重要步骤。在测试过程中，我确保了重置、使能和方向等信号在正确的时间点进行切换，并验证了计数器的行为是否符合预期。 改进意见： 可以添加更多的测试场景，包括边界情况和异常情况，以验证设计的鲁棒性和正确性。 在 Testbench 中添加断言语句，以确保设计在运行过程中满足预期的条件。 可以进一步优化代码，提高性能或减小资源占用。例如，可以考虑使用更紧凑的逻辑来实现计数器的功能。 |  |  |  |  |
| 附录 | module project4( input clk, input reset, input enable, output reg [3:0] count ); always @(posedge clk) begin if (reset == 1) begin count <= 4'b0000; // 当reset为1时，将count重置为0 end else if (enable == 1) begin if (count == 4'b1111) count <= 4'b0000; // 当count达到最大值时，重置为0 else count <= count + 1; // 当enable为1且在时钟上升沿，count加1 end end endmodule Test bench： module project4_tb; reg clk; reg reset; reg enable; wire [3:0] count; project4 dut ( .clk(clk), .reset(reset), .enable(enable), .count(count) ); initial begin clk = 0; reset = 1; enable = 0; #10 reset = 0; // 在时钟的第一个上升沿之后，将 reset 设置为 0 #5 enable = 1; // 在时钟的第二个上升沿之后，将 enable 设置为 1 #20; enable = 0; // 停止计数，保持 count 不变 #10 reset = 1; // 在时钟的第三个上升沿之后，将 reset 设置为 1 #10 reset = 0; // 保持 reset 为 0，启用计数 #20; enable = 1; // 重新启用计数 #40 enable = 0; // 停止计数，保持 count 不变 #10 reset = 1; // 在时钟的第四个上升沿之后，将 reset 设置为 1 #10 reset = 0; // 保持 reset 为 0，启用计数 #20; enable = 1; // 重新启用计数 #50 $finish; // 结束仿真 end always #5 clk = ~clk; // 时钟周期为 10 个时间单位 endmodule 拓展的： module project4 ( input clk, input reset, input enable, input direction, // 选择信号，决定计数方式：0为加1，1为减1 input [3:0] preset, // 用户设定的重置后的初始数字 output reg [3:0] count ); always @(posedge clk) begin if (reset == 1) begin count <= preset; // 使用用户设定的重置数字 end else if (enable == 1) begin if (direction == 0) begin // 加1计数方式 if (count == 4'b1111) count <= 4'b0000; else count <= count + 1; end else begin // 减1计数方式 if (count == 4'b0000) count <= 4'b1111; else count <= count - 1; end end end endmodule testbench：：： module project4_tb; reg clk; reg reset; reg enable; reg direction; reg [3:0] preset; wire [3:0] count; project4 dut ( .clk(clk), .reset(reset), .enable(enable), .direction(direction), .preset(preset), .count(count) ); always begin #5 clk = ~clk; // 5个时间单位的时钟周期 end initial begin clk = 0; reset = 1; enable = 0; direction = 0; preset = 4'b0000; // 等待 10 个时钟周期 repeat (10) begin #10; end reset = 0; // 将重置信号置为低，启动计数器 // 生成 8 个节拍信号 repeat (8) begin enable = 1; // 启用计数器 // 等待一个节拍周期 repeat (20) begin #10; end enable = 0; // 停止计数器 // 等待一个节拍周期 repeat (20) begin #10; end end $finish; // 结束仿真 end endmodule |  |  |  |  |